相關問題Q＆A

Q：監視錄影主機之型號？

A：HS-DH6101

Q：禁閉室內監視錄影主機之102年7月1日之監視錄影檔案於是否

有遭事後刪除？

A：沒有。理由有以下3點：

1.因監視錄影主機內設有程式會將所有執行動作作成紀錄，並記載在主機內所謂之「日誌列表」及「事件列表」，如有刪除檔案動作均會寫入「日誌列表」，依照102年7月1日 之「日誌列表」內容，並無刪除動作之記錄，所以102年7月1日並沒有任何檔案遭刪除。

2.另外，撰寫主機程式之廠商說明，他沒有撰寫可刪除或修改「日誌列表」、「事件列表」（名詞解釋請參照下題）內記錄內容之程式，故無法事後刪除或修改「日誌列表」、「事件列表」，是無論以間接遠端連線操作主機、或直接以主機刪除檔案，都會將刪除檔案之動作記錄在日誌列表，因此，102年7月1日並無監視錄影檔案遭刪除。

3.扣案監視錄影主機經鑑識單位使用鑑識軟體檢視102年6月

26日至102年7月5日之「日誌列表」及主機系統，都沒有發

現錄影檔案有遭刪除或變造。

Q：何謂「日誌列表」、「事件列表」？

A：「日誌列表」係記錄監視錄影主機的啟動、關閉、系統登入、登出、刪除影像等執行主機動作，「事件列表」則係針對影像畫面記錄影像發生遺失等狀況。

Q：「日誌列表」、「事件列表」能否事後刪除或修改？或主機

有執行動作而未記錄情形？

A：不行。理由如下：

1.「日誌列表」、「事件列表」僅會在紀錄2萬筆資料後自動

覆蓋，但列表內容均無法人工刪除及修改，也不會發生有

執行動作而未記錄情形。

2.經鑑識單位以軟體檢視「日誌列表」，亦沒有發現有遭竄

改痕跡。

Q：是否能以遠端連線操作刪除監視錄影主機之檔案？102年7月1

日是否有以此方式刪除禁閉室之監視錄影檔案？

A：有管理者權限之帳號等資料登入後就可以遠端連線操作刪除。但本案並沒有這樣情形，因無論是間接遠端連線操作主機或直接以主機刪除檔案，都會記錄在日誌列表，而102年7月1日「日誌列表」並沒有顯示「刪除檔案」字樣，即表示無執行刪除檔案之動作。

Q：禁閉室內監視錄影主機內之硬碟是否有遭複製部分檔案後再

替換為新硬碟？

A：沒有。理由如下：

1.禁閉室監視錄影主機硬碟之複製，沒有辦法複製部分，必

須完全拷貝，如果只有複製一部分檔案到新硬碟再裝入主

機，依主機程式之設計，就無法讀取新硬碟，因此，本案

遭扣押之主機若已更換上新硬碟，為何鑑識單位仍能讀取

硬碟內之檔案，故遭扣押之主機應該還是原先硬碟。

2.況且，扣案主機之構造要更換新硬碟難度很高，要先拆掉7

顆螺絲，經廠商表示如要複製硬碟，也需要2至3名專業工

程師及1至2天工作日，才能完成，本案主機硬碟在事件爆

發後即102年7月4日即遭查扣，自然不可能在1天內將原先

硬碟換成新硬碟。

理解有無所謂「消失的80分分鐘」、「黑畫面」之4前提問題

Q1：禁閉室監視錄影畫面如何儲存至主機硬碟？

A：監視錄影鏡頭拍攝之畫面，必須要拍攝至容量128MB（MEGA

BYTE）才能產生一個檔案，而存入硬碟內，如果拍攝過程中

，影像畫面還沒滿128MB，已經拍攝之影像畫面會先存入暫存

記憶體，但如果主機發生異常關機如電源中斷而停止錄影，

就無法產生檔案，且暫存記憶體之影像畫面資料，也會因為

主機系統預設暫存記憶體之影像畫面是無效資料，在回復電

源後會遭持續錄影之影像畫面資料會覆蓋原先在暫存檔之影

像畫面資料，而導致電源中斷前容量未達128MB之影像畫面無

法復原並且滅失。

Q2：什麼是異常關機？正常關機又是如何？

A：監視錄影主機所設計正常關機之程序是，以程式來執行關機

之動作，就像是家中電腦關機都是先點選關機，再由電腦自

行執行關機程序，如果是直接切斷電源等沒依照程式執行關

機程序，就都是異常關機。

Q3：該台監視錄影主機有沒有自動備份功能？

A：沒有。

Q4：各個鏡頭產生檔案的時間是否相同？

A：不同，因為各鏡頭所拍攝之影像畫面各有不同，如靜態或動

態畫面之差別，即動態較多之畫面（如有人員來回進出）每

秒拍攝所須之容量較靜態畫面所須容量為多，又有無紅外線

裝置、鏡頭解析度高低等因素，都會影響存入之容量，自會

導致產生每一檔案之時間不同，也就是動態畫面較多之鏡頭

，容量較快滿128MB，縱使所有鏡頭同時開始錄影，亦會因這

樣的因素而使各鏡頭產生檔案之錄影結束時間不同。

Q：所謂「消失的80分鐘」是怎麼回事？

A：會產生這樣現象是因為當主機異常關機時，鏡頭未錄滿128MB

的影像資料就不存在，但是時間仍持續行走，例如監視錄影

主機今天下午2時發生異常關機，第16號鏡頭上一個檔案是錄

到下午1時30分而產生檔案（因為錄到滿後才產生檔案，所以

該產生檔案之結束時間也是1時30分），如過1小時今日下午3

時後恢復電源，第16號鏡頭於今天1時30分至2時所錄製之影

像畫面將因前述原因而不存在，至今天下午2時至3時則是因

為電力中斷而無法錄影，所以第16號鏡頭在此日下午1時30分

至下午3時是沒有錄影檔案存在之情形。

Q：102年7月1日下午是否有「黑畫面」？

A：沒有，102年7月1日是禁閉室監視錄影主機發生異常關機情形

，而因為上述原因，而使所有鏡頭在如上一個問題所舉例之

期間，因前述原因，無法產生一個錄影檔案，而沒有錄影檔

案存在，既然沒有錄影檔案，也就不會有所謂「黑畫面」。

Q：那「黑畫面」從何而來？

A：「黑畫面」是因為先前鑑識單位在出具鑑定報告時，以一次播放16格畫面之方式，來進行鑑驗，但因為各個鏡頭產生檔案的時間如前述並不相同，例如在電源中斷前第15號鏡頭是前一日自中午12時30分錄至下午2時30分產生檔案，第16號鏡頭是錄到前一日自中午12時30分錄至下午3時才產生檔案，如事後在主機上以播放一次觀看16格畫面之方式，指定要看前 一日下午2時35分資料，第15號鏡頭即會因在該時點已無錄影檔案，即無資料可讀取而使螢幕畫面呈現黑色狀態，而形成外界所稱之「黑畫面」。

Q：102年7月1日下午監視錄影主機異常關機之原因？

A：係269旅資訊兵為維修禁閉室監視錄影主機網路異常及訊號接

觸不良等問題，直接切斷主機電源再開啟而導致主機異常關

機。

Q：102年7月1日維修禁閉室主機之資訊兵，是否有因為269旅政

戰主任指示，故意切斷主機電源而生異常關機，而致102年7

月1日下午該段期間無錄影檔案存在情形？

A：沒有。理由如下：

1.調閱政戰主任與該資訊兵之電話通聯並進行分析後，兩人

並無任何通聯紀錄，亦互不認識。

2.整件事情始末都有人證、物證，而且能以科學方式證明是

因為維修禁閉室主機網路異常之問題所發生，而不是受人

指示蓄意關閉主機電源導致該段期間無錄影檔案存在。

Q：監視錄影主機發生影像遺失之原因？

A：影像遺失的意思是指螢幕畫面出現雜訊、反黑、訊號不穩等

情形，而會造成影像遺失之原因甚多，像是訊號接觸不良或

人為拔除訊號線等無論是人為或非人為因素，都可能是原因

之一。

Q：禁閉室之監視錄影鏡頭是哪個鏡頭拍攝洪仲丘之悔過室？有

沒有發生影像遺失之情形？

A：如平面配置圖上第12號鏡頭是拍攝洪仲丘居住之悔過室，另

外參閱事件列表可以知道，發生影像遺失之鏡頭共有第1、2

、9、10、13、16號鏡頭，第12號鏡頭並無發生影像遺失情形

。

Q：102年7月3日下午是否是人為因素造成監視錄影畫面發生影像

遺失？

A：1.依照事件列表來看，102年7月3日發生影像遺失之鏡頭是第

9、10號鏡頭，勘驗時尋找第9、10號鏡頭電源線及訊號線

之走向後，發現9、10號鏡頭的線路老舊、外露。

2.另外，影像遺失較長之時間，正好是第9號及10號鏡頭，但

第9、10號鏡頭影像遺失之時間並沒有重疊，且鏡頭攝錄的

範圍都是禁閉室的安全士官室，拍攝角度相對，當其中1支

鏡頭出現影像遺失時，還有另1支鏡頭可拍到相同區域，而

且，還有第8號、12號鏡頭攝錄洪仲丘生前在安全士官室、

訓練場地、悔過室之活動情形，因此，第9、10號鏡頭雖有

發生影像遺失之情形，但還是可以透過其他鏡頭錄得洪仲

丘在此期間之活動情形。

3.而影像遺失之可能是因為電源、訊號或鏡頭發生問題所致

，而禁閉室第9、10鏡頭電源是插在延長線插座，該延長線

插頭又是插在主機旁牆壁上之雙孔插座上，如果同時有人

在另一插孔使用高電量之吹風機、電磁爐等電器用品，就

有可能造成電壓負載過重，造成鏡頭電源跳掉，如此就會

影響鏡頭訊號收訊不良。另外，廠商在102年6月21日進行

維修時，有留下第10號鏡頭外接紅外線裝置之變壓器，如

此多了一顆變壓器，也有可能造成電壓負荷不穩定。

4.「事件列表」紀錄，如前所述無法刪除或竄改，而第9號鏡

頭於與本案無關之時間：102年6月21日、102年6月24日、

102年7月4日，10號鏡頭：102年5月9日、102年5月10日、102年5月11日、102年5月18日、102年5月21日、102年5月 24日、102年5月27日、102年5月28日、102年5月29日、102年5月30日、102年5月31日、102年6月1日、102年6月21日、102年6月22日、102年6月24日、102年7月4日、102年7月5日都有發生影像遺失之現象。

5.綜合本案查證過程來看，102年7月3日影像遺失之現象，應

是因為鏡頭之線路並聯、電壓負載過重，造成電力供應不

穩之非人為因素所致，而不是人為故意拔除訊號線之因素

所致。

Q：禁閉室內之監視錄影鏡頭是否遭移動、遮蔽或破壞？

A：沒有，理由如下：

1.自102年6月26日至102年7月5日之16支鏡頭錄影檔案，全部鏡頭影像畫面之攝影方位及範圍都是固定，這段期間都沒

有發現有人靠近、移動、遮蔽或破壞攝影鏡頭之情形。

2.裝設鏡頭之廠商說最近一次到禁閉室維修鏡頭是102年6月

21日，102年7月初協助軍事檢察官採證時所見鏡頭攝錄之

角度與102年6月21日維修時相同，並沒有遭人移動。

Q：16支監視錄影鏡頭有無收錄聲音之功能？－以聲追人？

A：沒有。理由如下：

1.經鑑識單位以多媒體工具軟體檢視102年6月26日至7月5日

之鏡頭所有錄影檔案，都沒有未發現有音軌資料。

2.負責製造及技術設計鏡頭之廠商說到所有鏡頭都沒辦法收

錄聲音音，因為沒有裝置收錄聲音設備。

Q：自禁閉內之監視錄影主機等相關物品採驗指紋及DNA等微物跡

證之比對結果為何？

A：1.指紋部分：一部分可資比對之指紋經過比對後，與本案相

關人的指紋比對結果均不相符，再將送資料庫比對，也未

發現相符者；另一部分採驗指紋，因為指紋之紋線不夠清

晰、特徵點不足，所以無法比對。

2.DNA部分：所檢出之DNA因型別特徵不足，所以無法與其他

人之基因型進行人別比對或排除污染源。

Q：陸軍269旅戰情室監看禁閉室螢幕之電腦有沒有備份禁閉室監

視錄影檔案或影像畫面等相關資料？

A：沒有。理由如下：

1.向269旅的資訊人員詢問後得知，監看禁閉室螢幕之電腦只

是用來監看，並沒有備份之功能。

2.為求慎重，將戰情室監看禁閉室螢幕之電腦扣押並帶回解

讀電腦內有無備份錄影檔案或任何相關資料，但是都沒有

備份錄影檔案及有相關連資料。

Q：陸軍269旅戰情室內有無裝設監視錄影設施？

A：勘驗戰情室內部後，並沒有發現戰情室內有裝設監視錄影設

施，將戰情室內之天花板拆下後，再找鑑識人員用相關儀器

進行檢視後，仍然沒發現有裝設監視錄影設施等設備。

Q：本案偵辦範圍？

A：為釐清監視錄影檔案相關疑點，並且將洪仲丘於執行悔過期

間之監視錄影過程，監視錄影檔案有無發生異常情形，一併

查明，呈現出完整禁閉室監視錄影檔案。而為求前後對照，

一併將前後各2日列入追查範圍，亦即以102年6月26日至102

年7月5日之監視錄影檔案為本案偵辦範圍。

Q：國軍813醫院等相關人員涉嫌偽造文書、業務過失致死等部分

為什麼沒有列入偵辦範圍內？

A：這個案子是在偵辦涉嫌湮滅證據之部分，至813醫院等相關人

員涉犯上述罪嫌部分，已另案偵辦中。

Q：莒光日誌涉嫌遭湮滅部分，為何亦未在此次偵辦範圍？

A：這個部分在告發時並無指明特定犯罪嫌疑人，也沒有明確指

述事實為何，為求查明事實，即另分案偵辦，進一步進行清

查。